AutoFactory AGV

全覆盖巡检与自主识别泊车系统

项目使用说明书

系统平台：ROS 2 Humble + Gazebo Classic + TurtleBot3 Waffle

文档版本：V1.0

日期：2026-09-08

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | AutoFactory AGV 全覆盖巡检与自主识别泊车系统项目使用说明书 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用环境 | Ubuntu 22.04.5 LTS、ROS 2 Humble、Gazebo Classic 11、Python 3.10 |
| 机器人 | TurtleBot3 Waffle（仿真实体名：autofactory_agv） |
| 核心功能 | 工厂仿真、AMCL 定位、Nav2/RPP 导航、牛耕式全覆盖巡检、预备停车、ArUco 识别、Hybrid A* 泊车规划、几何路径跟踪自动泊车 |
| 统一入口 | /home/my-ubuntu/autofactory_ws/start_autofactory.sh |
| 最终验收模式 | ./start_autofactory.sh full |

说明：本说明书以最终已验证通过的工程状态为基准。项目中“二维码识别”在代码层面的实际实现为 ArUco 标记识别，使用 DICT_6X6_250、ID=0。

目录

1 项目概述

2 系统总体架构与完整任务链

3 运行环境与依赖

4 工作空间与目录结构

5 编译、环境加载与基础检查

6 四种统一启动模式

7 factory_simulation：工厂仿真环境

8 agv_bringup：机器人与 Nav2 基础系统

9 Nav2、RPP 与 Behavior Tree 配置

10 agv_coverage：牛耕式全覆盖巡检

11 agv_task_manager：预备停车与任务衔接

12 agv_perception：ArUco 识别与地图坐标转换

13 agv_parking：Hybrid A* 与路径跟踪泊车

14 Full 模式自动流程与 RViz 分阶段切换

15 ROS 2 接口总览

16 TF、地图与坐标系

17 速度控制权与 /cmd_vel 安全切换

18 关键参数与冻结项

19 RViz 与可视化说明

20 常用运行与调试命令

21 常见故障与排查方法

22 项目维护、修改与回归测试规范

23 工程封装、备份与迁移

24 最终验收清单

附录 A 主要文件功能速查

附录 B 一键运行命令速查

附录 C 成品效果图

1 项目概述

AutoFactory AGV 项目面向已知工厂地图中的移动机器人自动巡检与自主泊车任务。系统使用 Gazebo Classic 构建工厂仿真环境，以 TurtleBot3 Waffle 为移动平台，ROS 2 Humble 负责节点通信、TF、Action/Service 管理，Nav2 负责定位与常规导航，并在此基础上集成全覆盖规划、ArUco 识别、改进型 Hybrid A* 停车规划和专用停车路径跟踪器。

最终目标不是单独验证某一算法，而是形成可以通过一个统一入口连续执行的完整自动流程：机器人启动后完成工厂区域全覆盖巡检，覆盖任务结束后自动切换可视化与导航阶段，前往预备停车点，识别指定 ArUco 标记，生成停车路径并完成最终自主泊车。

1.1 已实现的主要功能

工厂 Gazebo 世界自动启动与合法模型库自动筛选。

TurtleBot3 Waffle 自动生成，固定初始位姿与相机模型。

robot_state_publisher、Camera Optical Frame、AMCL 与 Nav2 完整基础链。

Nav2 使用 Regulated Pure Pursuit（RPP）控制器完成普通导航与覆盖航点跟踪。

基于占据栅格地图的牛耕式全覆盖规划，支持障碍膨胀、PCA 主方向估计、扫描线生成、A* 相邻段连接、航点抽稀与批次执行。

预备停车专用 NavFn 规划器 StagingGrid 与 staging_goal_checker，确保精确到达停车准备区域。

ArUco ID=0 稳定检测、锁定、相机坐标到 map 坐标转换及状态发布。

基于 Nav2 Global Costmap 的 Hybrid A* 停车规划，支持倒车、转弯和原地旋转运动基元。

V3.2_SAFE_GEOMETRY 停车路径跟踪器，直接跟踪 /parking/hybrid_path 并控制 /cmd_vel。

完整 Full 模式自动编排：Coverage RViz → Coverage 完成 → 关闭 Coverage RViz → 打开 RPP RViz → Parking Staging → ArUco → Hybrid A* → Tracker。

1.2 设计原则

已验证功能优先：停车、识别、Hybrid A* 与 Tracker 作为冻结模块，不在上层集成时随意改动。

动作完成由状态驱动，而不是仅依靠固定 sleep 判断任务完成。

普通导航、Coverage 和 Parking Staging 使用不同的目标检查职责，避免互相污染。

停车阶段严格控制 /cmd_vel 发布权，避免 Nav2 与专用 Tracker 同时驱动机器人。

RViz 按任务阶段切换：Coverage 阶段使用 autofactory_coverage.rviz，停车阶段使用 autofactory_rpp.rviz。

2 系统总体架构与完整任务链

阶段 A：Gazebo 工厂环境 + TurtleBot3 Waffle + TF + AMCL + Nav2

↓

阶段 B：全覆盖规划 /start_coverage → 批次执行 /navigate_through_poses

↓

Coverage 发布“本次覆盖执行完成。”

↓

关闭 autofactory_coverage.rviz → 打开 autofactory_rpp.rviz

↓

Full 模式导航交接：临时 use_rotate_to_heading=true → 清理 Local/Global Costmap

↓

Parking Staging：StagingGrid + FollowPath + staging_goal_checker + 最终 Spin

↓

ArUco ID=0：检测 → 连续稳定锁定 → map 坐标转换

↓

Hybrid A*：基于 /global_costmap/costmap 生成 /parking/hybrid_path

↓

Parking Tracker V3.2：释放 Nav2 /cmd_vel 输出 → 直接跟踪路径 → 最终泊车

↓

MISSION COMPLETE：恢复 Nav2 运行时参数与速度链

2.1 六个 ROS 2 功能包

| 功能包 | 构建类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| factory_simulation | ament_cmake | 工厂 World、Gazebo 模型、世界启动与模型搜索。 |
| agv_bringup | ament_python | 机器人生成、TF、Nav2、AMCL、地图、RPP 参数、Behavior Tree、RViz 配置。 |
| agv_coverage | ament_python | 牛耕式覆盖规划、路径/航点发布、批次 NavigateThroughPoses 执行。 |
| agv_task_manager | ament_python | 预备停车规划执行、精确位置与朝向交接、停车主任务脚本。 |
| agv_perception | ament_python | ArUco 检测、稳定锁定、相机位姿到 map 位姿转换。 |
| agv_parking | ament_python | Hybrid A* 停车规划与 V3.2 专用路径跟踪控制。 |

3 运行环境与依赖

| 项目 | 最终工程使用值 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04.5 LTS |
| ROS 2 | Humble Hawksbill |
| 仿真器 | Gazebo Classic 11.10.x |
| Python | 3.10.x |
| 机器人 | TurtleBot3 Waffle |
| 工作空间 | /home/my-ubuntu/autofactory_ws |
| 依赖工作空间 | /home/my-ubuntu/dev_ws |
| 地图坐标系 | map |
| 机器人基座坐标系 | base_footprint |
| 里程计坐标系 | odom |
| 相机光学坐标系 | camera_rgb_optical_frame |

3.1 关键软件依赖

nav2_bringup、nav2_map_server、nav2_amcl、nav2_controller、nav2_planner、nav2_bt_navigator、nav2_lifecycle_manager。

turtlebot3_gazebo、turtlebot3_teleop、gazebo_ros。

rclpy、tf2_ros、geometry_msgs、nav_msgs、sensor_msgs、std_msgs、std_srvs、nav2_msgs、action_msgs。

OpenCV / cv_bridge，用于 ArUco 检测与调试图像发布。

rviz2、rqt_image_view、gnome-terminal。

numpy，用于覆盖规划与几何计算。

迁移注意：工程大量脚本使用绝对路径 /home/my-ubuntu/autofactory_ws 与 /home/my-ubuntu/dev_ws。迁移到其他用户名或目录时，需要统一修改相关 Shell、Python 和参数文件中的绝对路径。

4 工作空间与目录结构

/home/my-ubuntu/autofactory_ws/
├── start_autofactory.sh                 # 四模式统一入口
├── cleanup_autofactory_project.sh       # 项目安全清理工具（维护用）
├── build/                               # colcon 构建输出
├── install/                             # 安装空间
├── log/                                 # colcon 日志
└── src/
    ├── factory_simulation/
    │   ├── launch/factory_world.launch.py
    │   ├── worlds/autofactory.world
    │   ├── models/
    │   └── scripts/
    ├── agv_bringup/
    │   ├── agv_bringup/spawn_waffle.py
    │   ├── launch/
    │   ├── maps/autofactory_navigation.{yaml,pgm}
    │   ├── maps/posegraph/
    │   ├── params/autofactory_nav2_rpp.yaml
    │   ├── behavior_trees/
    │   ├── rviz/autofactory_coverage.rviz
    │   ├── rviz/autofactory_rpp.rviz
    │   └── models/model.sdf
    ├── agv_coverage/
    │   ├── agv_coverage/
    │   ├── config/coverage_params.yaml
    │   └── launch/
    ├── agv_task_manager/
    │   ├── agv_task_manager/parking_staging_navigator.py
    │   ├── config/parking_staging.yaml
    │   └── launch/start_parking_mission.sh
    ├── agv_perception/
    │   ├── agv_perception/aruco_detector.py
    │   ├── agv_perception/aruco_map_transformer.py
    │   ├── config/
    │   └── launch/
    └── agv_parking/
        ├── agv_parking/hybrid_astar.py
        ├── agv_parking/parking_planner_node.py
        ├── agv_parking/parking_path_tracker.py
        ├── config/hybrid_astar.yaml
        └── launch/

5 编译、环境加载与基础检查

5.1 标准编译

cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /home/my-ubuntu/dev_ws/install/setup.bash

colcon build \
  --merge-install \
  --symlink-install

source /home/my-ubuntu/autofactory_ws/install/setup.bash

说明：本项目固定使用 --merge-install 与 --symlink-install。不要为了日常运行删除 build/、install/、log/；只有在明确需要彻底重建时才进行清理。

5.2 功能包检查

cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
colcon list

正常应列出六个功能包：agv_bringup、agv_coverage、agv_parking、agv_perception、agv_task_manager、factory_simulation。

5.3 运行前环境加载

source /opt/ros/humble/setup.bash
source /home/my-ubuntu/dev_ws/install/setup.bash
source /home/my-ubuntu/autofactory_ws/install/setup.bash

6 四种统一启动模式

| 模式 | 命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| nav2 | ./start_autofactory.sh nav2 | 启动工厂世界、机器人、TF、AMCL、Nav2/RPP 和 autofactory_rpp.rviz，可直接使用 RViz Goal Pose。 |
| coverage | ./start_autofactory.sh coverage | 启动基础系统并执行全覆盖巡检，使用 autofactory_coverage.rviz。 |
| parking | ./start_autofactory.sh parking | 执行独立停车链：预备停车 → ArUco → Hybrid A* → Tracker。若基础 Nav2 不存在，停车脚本会自行启动基础系统。 |
| full | ./start_autofactory.sh full | 最终验收入口：全覆盖 → RViz 自动切换 → 导航交接 → 预备停车 → 识别 → Hybrid A* → 自动泊车。 |

6.1 推荐使用方式

cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
./start_autofactory.sh full

答辩、演示和最终验收时优先使用 full 模式。运行后不需要再手动输入中间命令。

7 factory_simulation：工厂仿真环境

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| launch/factory_world.launch.py | 启动 Gazebo Classic 工厂世界；筛选合法 model.config + SDF 模型，生成 ~/.cache/autofactory_gazebo/model_library，设置模型搜索路径并启动 gzserver/gzclient。 |
| worlds/autofactory.world | 项目正式运行 World。 |
| models/ | 工厂场景模型资源，包含 ArUco 标记、工作台、容器、障碍物等。 |
| scripts/prepare_factory_world.py | 辅助准备/清理工厂世界资源。 |
| scripts/generate_aruco_marker.py | 生成 ArUco 标记相关资源的辅助脚本。 |

7.1 ArUco 标记在仿真中的固定参考

| 项目 | 固定值 |
| --- | --- |
| 标记字典 | DICT_6X6_250 |
| Marker ID | 0 |
| 边长 | 0.20 m |
| World 参考位置 | x=-7.57262, y=-4.47393, z≈0.35 |
| World yaw | ≈1.5708 rad |

说明：不要直接把 Gazebo world 坐标当成 ROS map 坐标。工程已通过独立 map 坐标目标处理停车规划。

8 agv_bringup：机器人与 Nav2 基础系统

| 文件/节点 | 主要功能 |
| --- | --- |
| agv_bringup/spawn_waffle.py | 通过 /spawn_entity 生成 TurtleBot3 Waffle；如同名实体已存在可先删除；默认实体名 autofactory_agv。 |
| launch/spawn_waffle.launch.py | 声明机器人生成参数并启动 spawn_waffle。默认 x=8.738, y=7.48949, yaw=π。 |
| launch/robot_tf.launch.py | 启动官方 robot_state_publisher，并发布 camera_rgb_frame → camera_rgb_optical_frame 静态 TF。 |
| launch/navigation.launch.py | 包装 nav2_bringup/bringup_launch.py，加载地图、Nav2 参数和生命周期。 |
| launch/start_autofactory_rpp.sh | 基础一键启动：Gazebo → 机器人 → TF → Nav2/RPP → AMCL Initial Pose → RPP RViz。 |
| params/autofactory_nav2_rpp.yaml | AMCL、Controller、Planner、Costmap、Behavior Server、Velocity Smoother 等 Nav2 参数。 |
| behavior_trees/*.xml | Humble 专用 BT，普通导航/Coverage 的 FollowPath 显式指定 general_goal_checker。 |
| rviz/autofactory_coverage.rviz | Coverage 阶段专用视图。 |
| rviz/autofactory_rpp.rviz | 普通导航/停车阶段专用视图。 |

8.1 初始位姿

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| x | 8.738 |
| y | 7.489 |
| yaw | π rad（180°） |
| frame | map |

8.2 Camera Optical Frame

robot_tf.launch.py 固定发布 camera_rgb_frame → camera_rgb_optical_frame，采用 ROS 标准光学坐标约定：+X 向右、+Y 向下、+Z 向前。该转换是 ArUco 位姿解释与地图坐标转换的基础。

9 Nav2、RPP 与 Behavior Tree 配置

9.1 Controller 与速度链

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| Controller plugin | nav2_regulated_pure_pursuit_controller::RegulatedPurePursuitController |
| desired_linear_vel | 0.30 m/s |
| controller_frequency | 20 Hz |
| allow_reversing | false |
| use_rotate_to_heading | 默认 false；Full 模式进入 Parking Staging 前临时设为 true，完成后恢复 |
| robot_radius | 0.22 m |
| local/global inflation_radius | 0.55 m |

controller_server
    ↓  /cmd_vel_nav
velocity_smoother
    ↓  /cmd_vel
TurtleBot3 differential drive

9.2 Goal Checker 分工

| Goal Checker | 用途 | 关键容差 |
| --- | --- | --- |
| general_goal_checker | 普通 Nav2 与 Coverage | xy=0.15 m；yaw=1.57 rad |
| staging_goal_checker | Parking Staging 专用 | xy=0.05 m；yaw=3.14 rad（FollowPath 阶段故意放宽，最终 yaw 交给 Spin） |

9.3 Planner 分工

| Planner | 用途 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| GridBased | 普通导航与 Coverage | NavFnPlanner，tolerance=0.5 |
| StagingGrid | Parking Staging | NavFnPlanner，tolerance=0.0，禁止目标点被替换到邻近可达点 |

9.4 Humble Behavior Tree 修复

由于 ControllerServer 同时加载 general_goal_checker 与 staging_goal_checker，ROS 2 Humble 默认 BT 中未指定 goal_checker_id 的 FollowPath 会产生选择歧义。项目使用两个自定义 BT 文件，在普通 NavigateToPose 和 NavigateThroughPoses 中显式指定 general_goal_checker；Parking Staging 则由独立 Action Client 显式指定 staging_goal_checker。

autofactory_navigate_to_pose.xml：普通 RViz Goal Pose。

autofactory_navigate_through_poses.xml：Coverage 批次执行。

Parking Staging：不依赖上述 BT 的 Goal Checker 自动选择，而是明确发送 goal_checker_id=staging_goal_checker。

10 agv_coverage：牛耕式全覆盖巡检

| 源码文件 | 作用 |
| --- | --- |
| coverage_node.py | Coverage 主节点；接收 /map，生成路径/航点，管理服务与 NavigateThroughPoses 批次执行。 |
| grid_coverage_planner.py | 覆盖路径核心：地图处理、PCA 主方向估计、扫描线生成、蛇形排序、路径连接、覆盖率估计。 |
| a_star_connector.py | 在安全自由空间内使用 A* 连接相邻扫描线段。 |
| map_utils.py | OccupancyGrid 与网格/世界坐标转换、地图掩膜处理。 |
| waypoint_utils.py | 路径航点抽稀、转角保留、批次划分等。 |
| config/coverage_params.yaml | 覆盖算法参数。 |
| launch/coverage.launch.py | 只启动 coverage_node，不重复启动 Gazebo/Nav2。 |
| launch/start_autofactory_coverage.sh | Coverage 一键启动基础系统、Coverage RViz、Coverage 节点并调用规划/执行服务。 |

10.1 Coverage 算法流程

订阅 /map，提取占据/未知/自由栅格。

根据 obstacle_inflation_radius=0.35 m 对障碍物做安全膨胀。

可选保留最大连通自由区域。

通过 PCA 估计主要自由空间方向，建立主扫描方向与侧向移动方向。

按 sweep_spacing=0.40 m 生成多条扫描线，并剔除过短线段。

采用蛇形/牛耕顺序排列扫描段。

相邻扫描段之间使用 A* 连接，避免穿越障碍。

转换为世界坐标并计算完整路径长度与覆盖率。

根据起始位姿自动选择正向/反向路径，使首端更接近机器人。

按 waypoint_spacing、min_waypoint_distance、turn_angle_threshold_deg 抽稀关键航点。

每批最多 10 个航点，依次调用 /navigate_through_poses 执行；全部批次成功后发布“本次覆盖执行完成。”。

10.2 最终 Coverage 参数

| 参数 | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| obstacle_inflation_radius | 0.35 m | Coverage 自身安全自由区域膨胀。 |
| sweep_spacing | 0.40 m | 扫描线间距。 |
| min_segment_length | 0.60 m | 最短有效扫描段。 |
| sample_step | 0.05 m | 采样步长。 |
| waypoint_spacing | 0.8 m | 长直线航点抽稀。 |
| min_waypoint_distance | 0.45 m | 过近航点剔除。 |
| turn_angle_threshold_deg | 150° | 重点保留大转弯/掉头点。 |
| max_waypoints_per_batch | 10 | 单批 NavigateThroughPoses 航点数。 |
| max_batches_to_execute | 0 | 0 表示执行全部批次。 |
| target_coverage_rate | 0.90 | 目标覆盖率参考。 |

11 agv_task_manager：预备停车与任务衔接

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| parking_staging_navigator.py | 预备停车专用节点；调用 ComputePathToPose、FollowPath 和 Spin；发布规划路径与到达状态。 |
| parking_staging.yaml | 预备停车点、Planner/Controller/Goal Checker、位置/朝向容差与 ArUco/停车参考参数。 |
| parking_staging.launch.py | 启动 parking_staging_navigator。 |
| start_parking_mission.sh | 停车主任务编排：基础系统检查 → Staging → 姿态守卫 → ArUco → Hybrid A* → Tracker → 恢复 Nav2。 |

11.1 Parking Staging 固定目标

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| staging_x | -6.0 |
| staging_y | -4.5 |
| staging_yaw | 3.1 rad |
| planner_id | StagingGrid |
| controller_id | FollowPath |
| goal_checker_id | staging_goal_checker |
| arrival_xy_tolerance | 0.08 m |
| final_yaw_tolerance | 0.087266 rad（约 5°） |
| max_path_endpoint_error | 0.06 m |

11.2 Staging 工作机制

调用 /compute_path_to_pose，Planner 显式选择 StagingGrid。

校验规划路径末端与 (-6.0,-4.5) 的误差，避免 NavFn tolerance 将目标替换。

调用 /follow_path，Controller=FollowPath、Goal Checker=staging_goal_checker。

FollowPath 主要负责精确 XY 到达，yaw 在该阶段故意放宽。

到达后调用 /spin 将最终 yaw 调整到约 3.1 rad，使相机朝向 ArUco 标记。

主任务额外执行 pose handoff guard，验证 XY 与 yaw 是否满足进入识别阶段的安全条件。

12 agv_perception：ArUco 识别与地图坐标转换

| 节点/文件 | 作用 |
| --- | --- |
| aruco_detector.py | 订阅相机图像与 CameraInfo，识别 ArUco ID=0，稳定帧锁定，发布检测状态、相机坐标位姿、距离和调试图像。 |
| aruco_map_transformer.py | 在 locked 条件满足后，将 /aruco/marker_pose 转换到 map 坐标并发布 map pose 与状态。 |
| aruco_params.yaml | 相机话题、字典、Marker ID、边长、稳定帧、检测器阈值与 debug 参数。 |
| aruco_map_params.yaml | map frame、输入话题、锁定要求、TF 超时及地面真值验证开关。 |
| aruco_detection.launch.py | 单独启动 detector。 |
| aruco_localization.launch.py | 联合启动 detector + map transformer。 |

12.1 最终识别参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| dictionary | DICT_6X6_250 |
| target_marker_id | 0 |
| marker_length | 0.20 m |
| min_marker_distance_rate | 0.02 |
| min_corner_distance_rate | 0.05 |
| stable_required_frames | 5 |
| enabled_on_startup | false |
| publish_debug_image | true |
| axis_length | 0.10 m |

12.2 稳定锁定逻辑

识别服务 /aruco/enable 为幂等控制；重复 true 不应破坏已建立的锁定状态。

锁定前若连续帧中断，稳定计数重新累计。

锁定后短暂漏检不会立即清空当前 locked 状态，避免任务抖动。

aruco_map_transformer 只在锁定状态和 Marker Pose 有效时进入 TRACKING。

13 agv_parking：Hybrid A* 与路径跟踪泊车

| 文件/节点 | 作用 |
| --- | --- |
| hybrid_astar.py | 纯算法模块；在 SE(2) 状态空间执行 Hybrid A* 搜索，支持前进、倒车、转弯与原地旋转。 |
| parking_planner_node.py (/parking_planner) | 订阅 Global Costmap 与 /aruco/locked，调用 Hybrid A*，发布停车目标、路径与规划状态。 |
| parking_path_tracker.py (/parking_path_tracker) | V3.2_SAFE_GEOMETRY 跟踪器；接收 /parking/hybrid_path，按几何关系推断前进/倒车并输出 /cmd_vel。 |
| hybrid_astar.yaml | Planner 与 Tracker 的全部参数。 |
| hybrid_parking.launch.py | 启动 parking_planner。 |
| parking_tracker.launch.py | 启动 parking_path_tracker。 |

13.1 最终停车目标（ROS map）

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| goal_x | -8.357680 |
| goal_y | -4.166548 |
| goal_yaw | 1.539811 rad |

说明：Gazebo World 停车参考与 ROS map 停车目标不是同一坐标。不要把 World yaw 直接写入 map goal yaw。

13.2 Hybrid A* 关键参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| map_topic | /global_costmap/costmap |
| occupied_threshold | 1 |
| unknown_is_obstacle | true |
| robot_radius | 0.0（Global Costmap 已膨胀） |
| safety_margin | 0.05 m |
| xy_step | 0.10 m |
| yaw_resolution_deg | 5° |
| min_turning_radius | 0.40 m |
| collision_check_step | 0.025 m |
| allow_reverse | true |
| allow_in_place_rotation | true |
| spin_step_deg | 10° |
| reverse_penalty | 1.30 |
| gear_switch_penalty | 0.40 |
| turning_penalty | 0.15 |
| spin_penalty | 1.20 |
| goal_xy_tolerance | 0.12 m |
| goal_yaw_tolerance_deg | 8° |
| search_margin | 3.0 m |
| max_expansions | 120000 |

13.3 Parking Tracker V3.2_SAFE_GEOMETRY

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| path_topic | /parking/hybrid_path |
| cmd_vel_topic | /cmd_vel |
| control_frequency | 20 Hz |
| duplicate_xy_tolerance | 0.025 m |
| lookahead_distance | 0.0 |
| waypoint_tolerance | 0.07 m |
| pass_lateral_tolerance | 0.10 m |
| final_xy_tolerance | 0.07 m |
| final_yaw_tolerance_deg | 3° |
| max_linear_speed | 0.08 m/s |
| min_linear_speed | 0.025 m/s |
| max_angular_speed | 0.40 rad/s |
| min_angular_speed | 0.07 rad/s |
| linear_gain | 0.65 |
| heading_gain | 2.00 |
| final_spin_gain | 1.30 |
| rotate_before_drive_deg | 30° |
| execution_timeout_sec | 600 s |
| alignment_timeout_sec | 25 s |

14 Full 模式自动流程与 RViz 分阶段切换

Full 模式是项目最终对外使用入口。该模式严格按任务阶段切换 RViz，保证每个阶段只保留最合适的规划视图，同时避免重启 Gazebo、Nav2 或机器人。

14.1 阶段 A：Coverage

调用 start_autofactory_coverage.sh execute。

启动工厂 World、Waffle、TF、Nav2、AMCL、Coverage Node。

打开 autofactory_coverage.rviz。

调用 /start_coverage 生成牛耕路径，再调用 /execute_coverage 执行全部批次。

顶层脚本持续监听 /coverage_status，只有收到“本次覆盖执行完成。”才进入下一阶段。

14.2 RViz 切换

autofactory_coverage.rviz（Coverage 全程保持）

↓ 全部批次执行成功

关闭仅匹配该配置路径的 Coverage RViz 进程

↓

打开 autofactory_rpp.rviz

↓

RPP RViz 初始化后才开始 Parking Staging

说明：关闭 RViz 时只匹配具体配置文件路径，不使用无差别 pkill rviz2，以避免误杀后续 RPP RViz。Coverage 启动脚本中的 RViz 使用 exec rviz2，使 RViz 关闭后对应终端一并退出。

14.3 Coverage → Parking 导航交接

Coverage 最终位置的机器人朝向可能与前往 Staging 的首段方向相差很大。项目最终采用运行时参数交接，而不是在 Coverage 终点强制调用 /spin：

1) 读取 FollowPath.use_rotate_to_heading 原始值
2) 临时设置 FollowPath.use_rotate_to_heading=true
3) 清除 /local_costmap/clear_entirely_local_costmap
4) 清除 /global_costmap/clear_entirely_global_costmap
5) 等待 LaserScan / Costmap 重新填充
6) 启动原有 start_parking_mission.sh
7) Parking Mission 结束后恢复原始参数（通常为 false）

说明：该设计仅影响 full 模式的运行时 Controller 参数，不修改 autofactory_nav2_rpp.yaml，因此普通 nav2、coverage、parking 三种模式的既有行为保持不变。

14.4 阶段 B：Parking Mission

RPP RViz 已打开

↓

Parking Staging → /parking_staging_path

↓

最终 yaw 对准 ArUco

↓

ArUco Localization + 临时 rqt_image_view

↓

Hybrid A* → /parking/hybrid_path

↓

Parking Tracker 接管 /cmd_vel

↓

最终到位 → 恢复 Nav2

15 ROS 2 接口总览

15.1 Coverage 接口

| 类别 | 名称 | 类型/用途 |
| --- | --- | --- |
| Topic | /map | nav_msgs/msg/OccupancyGrid；Coverage 输入地图。 |
| Topic | /coverage_path | nav_msgs/msg/Path；完整覆盖路径，Transient Local。 |
| Topic | /coverage_waypoints | geometry_msgs/msg/PoseArray；抽稀航点。 |
| Topic | /coverage_status | std_msgs/msg/String；规划/批次/完成状态。 |
| Topic | /coverage_progress | std_msgs/msg/Float32；估计覆盖率百分比。 |
| Service | /start_coverage | std_srvs/srv/Trigger；生成覆盖路径。 |
| Service | /execute_coverage | std_srvs/srv/Trigger；执行缓存航点。 |
| Action client | /navigate_through_poses | nav2_msgs/action/NavigateThroughPoses；批次导航。 |

15.2 Parking Staging 接口

| 类别 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Topic | /parking_staging_pose | 目标 Staging Pose。 |
| Topic | /parking_staging_path | 预备停车规划路径。 |
| Topic | /parking_staging_path_end | 规划路径末端。 |
| Topic | /parking_staging_status | 状态字符串。 |
| Topic | /parking_staging_reached | 严格到达状态。 |
| Service | /plan_parking_staging | 只规划。 |
| Service | /go_to_parking_staging | 规划并执行。 |
| Service | /cancel_parking_staging | 取消预备停车任务。 |
| Action client | /compute_path_to_pose | Nav2 规划。 |
| Action client | /follow_path | Nav2 跟踪。 |
| Action client | /spin | 最终朝向调整。 |

15.3 ArUco 接口

| 类别 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Input Topic | /camera/image_raw | 相机图像。 |
| Input Topic | /camera/camera_info | 相机内参。 |
| Topic | /aruco/detected | 当前检测状态。 |
| Topic | /aruco/locked | 稳定锁定状态。 |
| Topic | /aruco/status | 检测器状态字符串。 |
| Topic | /aruco/marker_pose | Marker 相机坐标位姿。 |
| Topic | /aruco/distance | Marker 距离。 |
| Topic | /aruco/debug_image | 带角点/坐标轴的调试图。 |
| Service | /aruco/enable | std_srvs/srv/SetBool；启停检测。 |
| Topic | /aruco/marker_pose_map | Marker 在 map 坐标系的位姿。 |
| Topic | /aruco/map_pose_available | map pose 是否可用。 |
| Topic | /aruco/map_status | map transformer 状态。 |
| Topic | /aruco/map_xy_error | 可选地面真值对比误差。 |

15.4 Hybrid A* / Tracker 接口

| 类别 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Input Topic | /global_costmap/costmap | Hybrid A* 碰撞地图。 |
| Input Topic | /aruco/locked | 规划前置条件。 |
| Topic | /parking_goal | 最终 map 停车目标。 |
| Topic | /parking/hybrid_path | Hybrid A* 路径。 |
| Topic | /parking/hybrid_status | 规划状态。 |
| Topic | /parking/hybrid_path_available | 路径可用标志。 |
| Service | /plan_hybrid_parking | 执行 Hybrid A* 规划。 |
| Service | /clear_hybrid_parking | 清除旧停车路径/状态。 |
| Topic | /parking/tracking_status | Tracker 状态。 |
| Topic | /parking/tracking_active | 是否正在执行。 |
| Topic | /parking/tracking_reached | 是否到达。 |
| Topic | /parking/tracking_progress | 执行进度。 |
| Topic | /parking/tracking_target | 当前跟踪目标点。 |
| Service | /execute_hybrid_parking | 启动 Tracker 执行。 |
| Service | /stop_hybrid_parking | 停止 Tracker 并输出零速度。 |

16 TF、地图与坐标系

map
 └── odom
      └── base_footprint
           └── base_link / sensor frames
                └── camera_rgb_frame
                     └── camera_rgb_optical_frame

| 坐标系 | 作用 |
| --- | --- |
| map | 全局静态地图与任务目标坐标系。 |
| odom | 连续局部里程计坐标。 |
| base_footprint | 导航与机器人位姿主要基座 frame。 |
| camera_rgb_frame | 相机机械/机器人坐标 frame。 |
| camera_rgb_optical_frame | ArUco 识别使用的标准光学 frame。 |

16.1 地图文件

/home/my-ubuntu/autofactory_ws/src/agv_bringup/maps/autofactory_navigation.yaml

/home/my-ubuntu/autofactory_ws/src/agv_bringup/maps/autofactory_navigation.pgm

maps/posegraph/：保留 SLAM 继续建图/历史数据，不参与四种正式运行模式。

17 速度控制权与 /cmd_vel 安全切换

本项目中最重要的系统级约束之一是任何时刻只允许一个有效运动链最终控制底盘。

17.1 常规 Nav2/Coverage/Staging

controller_server (RPP)
   ↓ /cmd_vel_nav
velocity_smoother
   ↓ /cmd_vel
TurtleBot3 diff drive

17.2 Hybrid A* 停车执行

Hybrid A* 只规划，不发速度
        ↓
Parking Tracker PATH_READY
        ↓
停用 velocity_smoother（释放 /cmd_vel）
        ↓
parking_path_tracker 直接发布 /cmd_vel
        ↓
停车完成后恢复 velocity_smoother

说明：controller_server 在停车 Tracker 执行期间保持 ACTIVE；正式交接只需要释放 velocity_smoother 的 /cmd_vel 输出。不要新增额外 /cmd_vel 发布器。

18 关键参数与冻结项

以下内容属于已经通过完整任务验证的核心配置。除非重新开展专门实验，否则不建议随意修改。

| 冻结项 | 最终值/原则 |
| --- | --- |
| World | autofactory.world |
| Navigation map | autofactory_navigation.yaml / .pgm |
| Robot initial pose | x=8.738, y=7.489, yaw=π |
| ArUco | DICT_6X6_250, ID=0, 0.20 m, stable_frames=5 |
| Parking Staging | (-6.0,-4.5,3.1 rad) |
| Parking map goal | (-8.357680,-4.166548,1.539811 rad) |
| Hybrid occupied_threshold | 1 |
| Hybrid robot_radius | 0.0 |
| Hybrid safety_margin | 0.05 m |
| Tracker | V3.2_SAFE_GEOMETRY |
| Tracker lookahead_distance | 0.0 |
| Velocity smoother min linear velocity | 0.0，禁止改成正值 |
| 普通 RPP use_rotate_to_heading | YAML 默认 false；仅 Full 交接阶段临时 true |
| Goal Checker | 普通/Coverage=general_goal_checker；Staging=staging_goal_checker |
| RViz full flow | Coverage RViz 完成后关闭，再打开 RPP RViz |

19 RViz 与可视化说明

19.1 autofactory_coverage.rviz

用于 Coverage 阶段，重点观察 /coverage_path、/coverage_waypoints、机器人、地图、TF 和 Costmap。Full 模式全覆盖完成后自动关闭。

19.2 autofactory_rpp.rviz

用于普通导航和停车阶段。Full 模式在关闭 Coverage RViz 后自动打开，确保用户能够从 Staging 规划开始观察停车阶段。建议配置中保留：

/plan（Nav2 全局路径）

/parking_staging_path

/parking_staging_path_end

/aruco/marker_pose_map

/parking/hybrid_path

机器人模型、TF、Global/Local Costmap。

19.3 rqt_image_view

由 start_parking_mission.sh 在 ArUco 检测阶段临时打开 /aruco/debug_image，用于观察角点、Marker ID 与坐标轴。达到稳定 LOCK 后仅短暂保留预览，再由停车任务自动关闭。

20 常用运行与调试命令

| 目的 | 命令 |
| --- | --- |
| 查看机器人 map 位姿 | ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_footprint |
| 查看 Gazebo 实体位姿 | gz model -m autofactory_agv -p |
| 检查 RPP 插件 | ros2 param get /controller_server FollowPath.plugin |
| 检查 rotate-to-heading | ros2 param get /controller_server FollowPath.use_rotate_to_heading |
| 查看 Nav2 生命周期 | ros2 lifecycle get /controller_server |
| 查看 smoother 生命周期 | ros2 lifecycle get /velocity_smoother |
| 查看 Nav2 Actions | ros2 action list ¦ grep -E "navigate¦compute_path¦follow_path¦spin" |
| 查看 /cmd_vel 发布关系 | ros2 topic info /cmd_vel -v |
| 查看 Coverage 状态 | ros2 topic echo /coverage_status |
| 查看 Staging 状态 | ros2 topic echo /parking_staging_status |
| 查看 ArUco 锁定 | ros2 topic echo /aruco/locked --once |
| 查看 Hybrid 状态 | ros2 topic echo /parking/hybrid_status |
| 查看 Tracker 状态 | ros2 topic echo /parking/tracking_status |

20.1 手动服务调用（仅调试）

ros2 service call /start_coverage std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /execute_coverage std_srvs/srv/Trigger "{}"

ros2 service call /go_to_parking_staging std_srvs/srv/Trigger "{}"

ros2 service call /aruco/enable std_srvs/srv/SetBool "{data: true}"

ros2 service call /clear_hybrid_parking std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /plan_hybrid_parking std_srvs/srv/Trigger "{}"
ros2 service call /execute_hybrid_parking std_srvs/srv/Trigger "{}"

21 常见故障与排查方法

| 现象 | 优先检查 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| RViz Goal Pose 有路径但机器人不走 | controller_server 日志、BT Goal Checker、/cmd_vel_nav → velocity_smoother → /cmd_vel | 先查 Action/Controller 真实 Abort 原因，不随机改 RPP 参数。 |
| Coverage 第一批失败 | /navigate_through_poses Action、BT 是否指定 general_goal_checker | 确认自定义 autofactory_navigate_through_poses.xml 生效。 |
| Coverage 完成后 Staging FOLLOW_FAILED_STATUS_6 | Full 交接时 use_rotate_to_heading 是否临时 true、Costmap 是否清理 | 采用当前已验证的 runtime handoff，不在 Coverage 终点强制 /spin。 |
| Coverage 终点 /spin status=6 | 机器人可能接近障碍/Inflation，Behavior Server 安全检查主动 Abort | 不要绕过 Nav2 直接强制 /cmd_vel 旋转。 |
| Staging 到达但识别失败 | 最终 yaw、camera optical TF、/camera/image_raw、/aruco/debug_image | 优先验证 Staging pose guard 与相机光学坐标。 |
| ArUco 不 LOCK | 字典/ID/marker_length、stable_frames、min_marker_distance_rate | 不要随意重新调参；先检查图像和 marker 是否在视野内。 |
| Hybrid A* 无路径 | /aruco/locked、/global_costmap/costmap、旧路径是否清理 | 先 /clear_hybrid_parking，再规划；确认 occupied_threshold=1。 |
| Tracker 不执行 | PATH_READY、velocity_smoother 是否已释放、/cmd_vel 发布者 | 停车阶段必须由 Tracker 独占有效 /cmd_vel 输出。 |
| Full 模式同时出现两个 RViz | 顶层 RViz 切换函数是否正确匹配配置路径 | Coverage 完成后应关闭 coverage.rviz，再打开 rpp.rviz。 |

21.1 Action status=6 的含义

ROS 2 Action 的 status=6 表示 STATUS_ABORTED。它不是“某个 RPP 内部错误码 6”。遇到该状态应查看对应 Server 日志中的具体 abort 原因。

22 项目维护、修改与回归测试规范

修改前先备份目标文件，并记录时间戳。

优先做局部、职责明确的改动；不要为了修一个模式改动已经验证成功的其他模块。

修改 Shell 后先运行 bash -n；修改 Python 后做语法检查；修改 YAML 后做解析检查。

需要重新安装的 Python/Launch/Config 修改后，按固定 colcon 参数重新编译。

普通 Nav2 先回归，再测试 Coverage，再测试 Parking，最后测试 Full。

Full 成功后冻结核心参数，并将最终源码包归档。

22.1 推荐回归顺序

1. ./start_autofactory.sh nav2

↓

2. ./start_autofactory.sh coverage

↓

3. ./start_autofactory.sh parking

↓

4. ./start_autofactory.sh full

22.2 不建议的操作

不要把 velocity_smoother 的 min_velocity 线速度改为正值。

不要增加第二个未管理的 /cmd_vel 发布器。

不要将 map 停车目标 yaw 替换为 Gazebo world yaw。

不要把 staging_goal_checker 删除来“恢复普通导航”；普通导航通过自定义 BT 指定 general_goal_checker。

不要在 Full 模式交接处恢复使用 Coverage 终点强制 /spin 方案。

不要为节省少量空间删除正式模型、SLAM posegraph 或已验证配置，除非另有完整备份。

23 工程封装、备份与迁移

23.1 推荐源码归档

cd /home/my-ubuntu

tar \
  --exclude='autofactory_ws/build' \
  --exclude='autofactory_ws/install' \
  --exclude='autofactory_ws/log' \
  --exclude='*/__pycache__' \
  --exclude='*.pyc' \
  --exclude='*.pyo' \
  --exclude='*.bak*' \
  -czf autofactory_ws_FINAL_SOURCE_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz \
  autofactory_ws

23.2 迁移到另一台机器

安装 Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、Gazebo Classic、Nav2 与 TurtleBot3 依赖。

准备 /home/<user>/dev_ws 与项目工作空间。

修改项目中所有硬编码的 /home/my-ubuntu/autofactory_ws 与 /home/my-ubuntu/dev_ws 路径。

按 --merge-install --symlink-install 重新编译。

先验证 factory_simulation 与 spawn，再验证 Nav2/AMCL，最后执行四模式回归。

24 最终验收清单

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 工程编译 | 六个功能包 colcon build 成功。 |
| Nav2 | RViz Goal Pose 能规划、机器人能跟踪并到达。 |
| Coverage | 路径与航点可视化正常，全部批次完成并发布“本次覆盖执行完成。”。 |
| RViz 切换 | Coverage 完成后 coverage.rviz 自动关闭，rpp.rviz 自动打开。 |
| Full 导航交接 | 运行时 use_rotate_to_heading 临时 true，Costmap 清理后 Staging 正常执行。 |
| Parking Staging | 到达 (-6,-4.5)，并完成最终 yaw 校准。 |
| ArUco | ID=0 稳定 LOCK，map pose available，map_status=TRACKING。 |
| Hybrid A* | /parking/hybrid_path_available=true，路径避开 Global Costmap 障碍/Inflation。 |
| Tracker | V3.2_SAFE_GEOMETRY，PATH_READY → EXECUTING → REACHED/完成。 |
| 速度控制 | Tracker 执行时 velocity_smoother 已释放 /cmd_vel，任务结束后恢复。 |
| Full Mission | ./start_autofactory.sh full 可无人工干预连续完成全覆盖、识别、规划、自动泊车。 |

附录 A 主要文件功能速查

| 路径 | 功能 |
| --- | --- |
| /start_autofactory.sh | 四模式统一总入口；Full 状态衔接、RViz 切换与运行时 RPP 参数交接。 |
| factory_simulation/launch/factory_world.launch.py | 工厂 Gazebo 世界启动。 |
| agv_bringup/agv_bringup/spawn_waffle.py | Waffle 实体生成。 |
| agv_bringup/launch/robot_tf.launch.py | 机器人 TF 与 camera optical TF。 |
| agv_bringup/launch/navigation.launch.py | Nav2 bringup 包装。 |
| agv_bringup/launch/start_autofactory_rpp.sh | 基础系统/RPP/RViz 一键启动。 |
| agv_bringup/params/autofactory_nav2_rpp.yaml | Nav2 核心参数。 |
| agv_bringup/behavior_trees/autofactory_navigate_to_pose.xml | 普通导航 BT。 |
| agv_bringup/behavior_trees/autofactory_navigate_through_poses.xml | Coverage BT。 |
| agv_coverage/agv_coverage/grid_coverage_planner.py | 覆盖规划核心。 |
| agv_coverage/agv_coverage/a_star_connector.py | 扫描段 A* 连接。 |
| agv_coverage/agv_coverage/waypoint_utils.py | 航点抽稀与分批。 |
| agv_coverage/agv_coverage/coverage_node.py | Coverage ROS 节点与批次执行。 |
| agv_task_manager/agv_task_manager/parking_staging_navigator.py | 精确预备停车节点。 |
| agv_task_manager/launch/start_parking_mission.sh | 停车完整任务编排。 |
| agv_perception/agv_perception/aruco_detector.py | ArUco 检测/稳定锁定。 |
| agv_perception/agv_perception/aruco_map_transformer.py | Marker Pose 转 map。 |
| agv_parking/agv_parking/hybrid_astar.py | Hybrid A* 算法。 |
| agv_parking/agv_parking/parking_planner_node.py | 停车规划 ROS 节点。 |
| agv_parking/agv_parking/parking_path_tracker.py | V3.2 停车路径跟踪器。 |

附录 B 一键运行命令速查

# 1. 普通 Nav2
cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
./start_autofactory.sh nav2

# 2. 全覆盖巡检
cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
./start_autofactory.sh coverage

# 3. 独立识别与自主泊车
cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
./start_autofactory.sh parking

# 4. 最终完整全自动任务（推荐）
cd /home/my-ubuntu/autofactory_ws
./start_autofactory.sh full

附录 C 成品效果图